五軸機體積空間精度環境相依性曲線建構與分析用工業級IPC運算模組

規格 :

包含IPC 運算模組，IO周邊控制模組，位置精密回授模組

- IPC運算模組規格

  - Intel® i7-4700EQ  2.4GHz CPU

  - LAN1: 2 (1 Giga & One 2.5 Giga LAN)

  - RAM : 8GB DDR3-RAM

  - Display :  VGA、HDMI*2

  - USB : 2 x USB 3.2 ports  /4 x USB 2.0 ports

  - SDD：工業用固態碟1TB

  - Serial Port : RS232*4、RS232/422/485 *2

  - FB4745 PCIe +PCI Slot Riser Card

  - 機構尺寸

- IO周邊控制模組

2.1	使用EtherCAT 通訊協定

2.2	符合COE 傳輸協定( CAN Over Ethercat)

2.3	可擴充介面, 提供多組擴充功能

2.4	支援DC 模式 250us

2.5	提供96 Input / 48 Output, DC24V Level

2.6	提供1Channel ADC 16bit A/D, 量測範圍0~10V

2.7	提供A/B 二相式, 16 bit 計數器.

2.8	Input 輸入電氣特性符合 IEC61131-2 Type1 和 Type

2 DC24V 準位

2.9	Output 輸出電氣, Max 輸出電流100mA, 輸出阻抗低於16歐姆, Turn On 小於10ms, Turn Off小於10ms

2.10 機構

- 位置精密回授模組

3.1	符合COE 傳輸協定( CAN Over Ethercat)

3.2	可使用拓樸 Line, Star, Tree, Daisy Chain

3.3	相容且支援IEEE 802.3 100BASE-TX乙太網路標準協定。

3.4	支援分散式時鐘(Distributed Clock, DC)同步機制，最低同步週期需達250uS以下。

3.5	提供4組 32-bit up/down counters

3.6	支援Differential inputs

3.7	支援 A,B up/down counter

3.8	支援x4 counts for each encoder cycle

3.9	支援4 Stage digital filter with sampling rate

3.10	 支援4 組 Index Latch 功能, 可精準Latch 位置資訊

3.11	 最高輸入頻率 500KHz

3.12 機構尺寸

4. 驗收規格

4.1 如上述個模組所制定規格。

4.2 每套須包含上述三組模組。