品名：人機介面

型號：Weintek cMT3072XP

數量：2

所需規格：

| 觸控面板 | 電容式(7H強化玻璃面板) |  |
| --- | --- | --- |
| 螢幕 | 7” 寬視角(WVA) |  |
| 解析度 | 1024 x 600 |  |
| 處理器 | 四核心RISC中央處理器 |  |
| Flash/RAM | 4GB/1GB |  |
| 乙太網路口 | 10/100 Base-T x 2 |  |
| USB | USB 2.0 x 1 (Host) |  |
| 序列埠 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS485 2W,CAN Bus Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W* |  |
| MPI | 需要 |  |
| 外型尺寸WxHxD | 200.3 x 146.3 x 36.9 mm |  |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm |  |
| 所需外殼材質 | 工業塑膠 |  |
| 電源隔離 | 需要 |  |
| 主機板塗層 | 需要 |  |
| 所需防護等級 | NEMA4/IP66 Compliant Front Panel |  |
| 所需操作環境溫度 | 0° ~ 55 °C (32° ~ 131 °F) |  |
| 所需輸入電源 | 24±20% VDC |  |
| 所需消耗電流 | 820mA@24VDC |  |
| 所需重量 | 約 0.7 kg |  |
| 所需軟體版本 | EasyBuilder Pro | V6.08.02或更新版本 |
|  | Weincloud | EasyAccess 2.0 |