規格

| 項次 | 名稱 / 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馬達外徑183mm + 扇葉直徑580mm EC離心風機+ 3相 380V 無電解電容驅控器 | 4 |
| 2 | 50mmPU庫板箱體, 匹配580mmEC框架*4 (外0.5mmt烤漆板, 內0.5mmt鍍鋅板, 透明壓克力) | 1 |
| 3 | belimo 22ADP-154D 雙通道風壓差 | 2 |
| 4 | TECOM VB-310SCB 工業級鎖螺絲式不鏽鋼三軸振動規 含 6m cable+磁鐵座 | 4 |
| 5 | belimo 22DTM-15 (空氣品質感測器) 溫/濕度、CO2、焓值 | 1 |
| 6 | 斷路器、電磁接觸器、繼電器、歐式 I/O 端子台、指示燈 含配盤 | 1 |
| 7 | 7吋人機介面控制模組 | 1 |

驗收標準

馬達外徑183mm + 扇葉直徑580mm EC離心風機+ 3相 380V 無電解電容驅控器

1. 馬達效率≧96.5%, 驅控器效率≧94%@1750RPM, 17Nm。

2. EC風機驅控韌體source code，電子檔1份。

3. 馬達運轉在環境溫度60˚C的環境下，馬達定子線圈出線處的溫度為低於95 ˚C。