雲端數位工廠設備製造數據蒐集裝置委託建置與測試

- 設備製造數據蒐集裝置6台，含規格如下：

- Baytrail Celeron J1900(2GHz, 4T4C,10W), HDMI, DVI-I, USB 3.0, 2x USB

- 2x LAN, 2x RS232, 2x RS232/422/485, mPCIe, SSD Slot

- RAM 4GB DDR3L 1600 SO-DIMM CL11 1Rx8

- SSD 128GB, 2.5" , SATA3, MLC

- adapter 24V, 60W AC/DC power adapter

- OS Win10 IoT Ent LTSB 2016 MultiLang Entry PKEA LABEL

- Acronis True Image Personal 2014 OEM TIBTOHENO

- Standard Assembly+Functional Testing+Software

- Need to integrate with ITRI VMX System

- 每個裝置內需含如下的授權軟體或套件

- Windows 10 x64 Pro/Ent

- ITRI設備聯網標準執行環境

  - VMX聯網Image

  - UTDC數據收集軟體

  - VMX通訊設備測試軟體

- VMX對CNC通訊介面授權金鑰，可連線以下設備共10台

  - GMC支援型號GMC-800

  - Citizen支援型號A20、L20系列

  - 發那科支援型號0i/30i/31i/32i

- 設備製造數據蒐集裝置需求

- 裝置須可與機械所開發之VMX聯網數據收集軟體整合，並支援產線設備數據即時擷取與傳輸，數據收集延遲時間須小於或等於 1 秒。

- 裝置須支援產線指定CNC設備之通訊協定，具備設備數據儲存、傳輸及即時監控顯示功能，並能準確且穩定反映設備運轉狀態及生產資訊。

- 裝置須具備長時間連續運作之穩定性，並可透過機械所開發之VMX通訊測試軟體進行驗證。在連續運行100小時以上之測試條件下，數據收集與傳輸功能應維持正常運作，不得發生系統異常、資料遺失、通訊中斷或非預期重新啟動等情形。

- 驗收條件

- 裝置建置完成後，需進行連續 100 小時運行測試。

- 測試過程需使用 VMX 通訊測試軟體進行CNC通訊數據壓力測試。

- 測試需確認以下項目：

  - 軟體運行正常，無異常中斷或故障

  - 能持續穩定取得 CNC通訊數據

  - 系統長時間運行後性能穩定，無明顯效能下降

- 測試完成後，需提供 100 小時運行測試報告