機器視覺系統

一、工業相機

1. 影像感測規格

感測器型號：Sony IMX273

感測器類型：1/2.9 吋 CMOS

快門類型：Global Shutter（全域快門）

解析度：1440 × 1080

像素數：160 萬畫素（1.6 MP）

最大影格率：249 FPS（Mono 8，全解析度）

像素尺寸：3.45 × 3.45 μm

位元深度：12 bit

影像類型：黑白（Mono）

信噪比：43 dB

動態範圍：73 dB

2. 影像處理功能

影像格式：Mono8、Mono10、Mono10Packed、Mono12、Mono12Packed

曝光時間：

超短曝光：1～14 μs

標準曝光：15 μs～10 秒

增益範圍：1～32 倍

Gamma 校正：0～3.99998

支援 LUT 查找表

支援 ROI 感興趣區域設定

支援 Binning 像素合併

支援水平及垂直影像翻轉

支援黑電平校正、亮度、對比度調整

支援 FFC、降噪、銳化

支援自動功能及 Sequencer 曝光、增益輪詢

3. 傳輸及觸發功能

傳輸介面：USB 3.0

理論傳輸頻寬：5 Gbps

觸發方式：軟體觸發、硬體觸發、自由運行

內建影像緩衝記憶體：256 MB

GPIO：6 Pin Hirose

1 組光耦隔離輸入

1 組光耦隔離輸出

1 組非隔離可配置輸入／輸出

相容協定：USB3 Vision、GenICam

4. 機構及電源

鏡頭接環：C-Mount

供電方式：USB 或外部 DC 9～24V

功耗：約 2.7W（USB 供電）

尺寸：29 × 29 × 30 mm（不含鏡頭座及後部接頭）

重量：約 85 g

工作溫度：-30°C～+50°C

儲存溫度：-30°C～+80°C

認證：CE、UKCA、UL、KC、RoHS

二、工業鏡頭

1. 光學規格

支援感測器尺寸：最大 1/1.7 吋

鏡頭接環：C-Mount

焦距：50 mm

光圈範圍：F2.8～F16

適用光譜：可見光

TV 畸變：-0.01%（設計值）

2. 視角範圍（水平 × 垂直）

1/1.7 吋：8.9° × 6.7°

1/1.8 吋：8.7° × 5.9°

1/2 吋：7.5° × 5.7°

1/3 吋：5.7° × 4.3°

3. 對焦及操作

對焦範圍：0.2 m～無限遠

建議拍攝距離：0.3 m 以上

對焦方式：手動調整，可鎖定

光圈控制：手動調整，可鎖定

對焦環旋轉角度：86.8°

光圈環旋轉角度：76.8°

4. 機構及環境

濾鏡螺牙：M27 P=0.5

重量：約 60 g

工作溫度：-20°C～+60°C

鏡身長度：約 57.57 mm（圖面最大尺寸）

三、AI 邊緣運算電腦

1. 處理器規格

CPU：Intel Atom x7433RE（Amston Lake）

CPU 核心數：4 核心

CPU TDP：9W

AI 加速器：Hailo-8

AI 運算效能：最高 26 TOPS

散熱設計：無風扇

2. 記憶體及儲存

記憶體類型：LPDDR5

記憶體速度：4800 MT/s

記憶體容量：最高 32 GB

預設記憶體：8 GB

ECC：不支援

內建 eMMC：預設 128 GB，最高 256 GB

SSD 擴充：1 × M.2 2242 M Key（SATA SSD）

3. 網路及通訊

有線網路：2 × Intel I226IT 2.5GbE LAN

PoE 輸出：1 × RJ45

PoE 規格：IEEE 802.3af，15.4W

無線網路擴充：1 × M.2 2230 E Key（Wi-Fi）

天線：支援外接天線，選配

4. USB 及顯示介面

USB 3.2 Gen2：2 組，10 Gbps

USB 2.0：2 組

USB Type-C：1 組

USB 10 Gbps

DisplayPort Alt Mode

HDMI：1 × HDMI 1.4a

顯示輸出：HDMI、USB-C DisplayPort

5. 電源及作業系統

主電源輸入：DC 12～30V

PoE 電源輸入：DC 24V，獨立端子

電源接頭：2 Pin Terminal Block

支援作業系統：Windows 10、Windows 11、Linux

安全模組：TPM 2.0

6. 機構及環境規格

尺寸：120 × 120 × 76 mm

工作溫度：-40°C～+70°C

儲存溫度：-40°C～+85°C

容許濕度：40°C、95% RH（無凝結）

防護等級：IP40

抗振動：5 Grms，10～500 Hz

抗衝擊：50G、11 ms

安裝方式：壁掛、DIN Rail、VESA

認證：CE、FCC Class A、LVD