重車差速軸控制系統

ㄧ、需求: 此模組用重車差速軸控制系統，根據規格需求規格功能完成設計與製造，完成1套樣機。

二、規格說明:

- 硬體規格:

FPGA: 10M08DFV81I7G.

MCU: HY16F39

MOSFET: CDMS24740-170 SL PBFREE

MOSFET: MSC035SMA170B

輸入三相交流電200-480VAC

輸出交流電 0-350VLN

最大輸出電流 30Arms

最大輸出功率 5kVA

電壓設定精確度 0.1%+0.1%FS

輸出頻率16-2.4k Hz

輸出過電壓保護

輸出過電流保護

輸出過功率保護

多通道相位控制輸出

可程式輸出列表功能

任意波型輸出功能

帶風扇功率電晶體散熱模組

工作溫度0-55度攝氏溫度

通訊介面 USB/LAN/CAN/GPIB

三、驗收規格

驗收時程：受委託廠商須依上述規格完成控制系統製作並交付結果，若依驗證測試項目測試時發生問題，受委託廠商需及時解決問題。

測試項目：此檢測控制系統可搭配差速軸，完成規格測試。

驗收條件：除該控制系統需符合採購規格條件外，受委託廠商並需派人至本所架設安裝及共同驗收測試，若依驗證測試項目測試時發生問題，受委託廠商需及時解決問題。

交付項目：

控制系統1套