氨燃燒空氣供應組立

- 高壓空氣機組

- 壓力: 7kg/cm2-G

- 排氣量: 2.61m3/min - 8kgf/cm²  ;  2.792m3/min - 7kgf/cm²

- 馬 達: 20HP、220V、60Hz 3相

- 起動開關:變頻啟動

- 主機：永磁變頻螺旋式

- 型 式: ZLS-20Hi+3

- 外型尺寸：L1100 x W820 x H1200mm 出入口尺寸:1-1/4”管牙

- 儲氣桶

容量：0.66m3 壓力9kg/cm2,SS400, ,空氣桶材質：SS400。附件：安全閥,壓力錶,1/2”手動閥各1 個)

外型尺寸：Φ760 x H1870mm 出入口尺寸:2”PT 管牙

- 冷凍乾燥機

型 式： SD-020

使用壓力：7 kg/ cm2 處理風量：2.4m3/min 壓力露點：2~10℃

冷 媒：R134a * 附自動排水閥 電源：1 相/220V/60Hz

外型尺寸：L750x W400XH870mm 出入口尺寸:1”PT 管牙

- 精密過濾器1

使用壓力:10 kg/cm2-G 處理風量:3.5m3/min 精度: 1 μ， 附手動排水閥出入口尺寸: -1/2"PF 管牙

- 精密過濾器2

使用壓力:10 kg/cm2-G 處理風量:3.5m3/min 精度: 0.01 μ， 附手動排水閥；出入口尺寸:1-1/2"PF 管牙