1.【電路板製作規格】

1.1 EXP_OPSR120120_X0

材質：FR4

顏色：霧黑

層數：6層板

尺寸：120mm x 120mm

厚度：1.6mm

疊層：GTL-GP1-G1-G2-GP2-GBL

數量：3pcs

其他：噴錫, OS Test, RoHS

2.【製程工藝需求】

線寬線距<=0.1mm

機鑽孔徑<=0.1mm

線路對PAD<=0.05mm

3.【其他需求】

依需求調整線路阻抗值並提供測試報告

無償提供零組件重工(Re-work)服務

提供後續免設定費追加數量服務