116-117年工研院新竹院區單人宿舍洗衣機烘衣機設置暨服務契約

採購規範書

- 採購名稱：

116-117年工研院新竹院區單人宿舍洗衣機烘衣機設置暨服務契約採購案。

- 參與投標資格

廠商投標時應檢附：

營業項目須有自助洗衣相關行業之廠商登記、設立或營業證明文件。

- 服務期間

- 服務期間：民國116年1月1日起至117年12月31日。

- 契約期滿經雙方同意得續約乙年。

伍、 需求說明

一、 服務標的

(一)得標廠商設置洗衣機45台、乾衣機40台，供工研院中興院區與光明新村之單人宿舍同仁使用，設置位置與數量如下：

| 宿舍別 | 一單 | 三單 | 四、 五單 | 六單1F | 六單3F | 六單4F | 七單 | 八單 | 九單 | 光明 男單 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗衣機 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 | 2 | 45 |
| 乾衣機 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 1 | 40 |

(二)洗衣機規格

1.能源效率：應符合能源局「洗衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之洗衣機能源效率基準值。

2.容量與機齡：不得低於9.5公斤，且機齡為5年以內。

(三)乾衣機規格

1.能源效率：應符合能源局「乾衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之乾衣機能源效率基準值。

2.容量與機齡：不得低於8.2公斤，且機齡為5年以內。

二、 服務條件

(一)收費標準

1.洗衣機：每次投幣新台幣不高於20元整，可洗衣時間30分鐘。

2.乾衣機：每次投幣新台幣不高於10元整，可烘依時間20分鐘。

(二)收費方式

由得標廠商自行收取洗衣機、乾衣機投幣機內之現金。

(三)場地費用與水、電費用

1.工研院無償提供場地，供得標廠商放置洗衣機與烘衣機。

2.得標廠商應提出洗衣機與烘衣機所需之用水與用電證明文件，並將所產生之水、電費用支付予工研院。

3.若有價格變動須經雙方書面同意後方可調整。

(四)保養頻率得標廠商應依附件一，負責機台保養與清潔。

陸、驗收規範及標準：

依「伍、需求說明」之服務標的，完成驗收:

一、設置位置與數量：得標廠商應於規範之設置位置與數量，供工研院點交。

二、設置規格：得標廠商應提出佐證資料，證明洗衣機與烘衣機之機齡及容量。

- 功能測試：得標廠商應提出功能測試報告，確認規格符合驗收標準：

(一)證明洗衣機符合能源效率：應符合能源局「洗衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之洗衣機能源效率基準值。

(二)證明烘衣機符合能源效率：應符合能源局「乾衣機節能標章能源效率基準與標示方法」之洗衣機能源效率基準值。

(三)洗衣機與烘衣機每分鐘所耗水、電之證明文件。

附件一：洗衣機與烘衣機保養項目與頻率

| 保養頻率 | 保養項目 | 洗衣機 | 烘衣機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每隔週 | 清潔及 保養 | 1.清潔表面、給水濾網、水環蓋、壕溝及內桶。 2.檢查排水管是否暢通。 3.測試機器是否正常。 | 1.清潔表面、內外棉絮 網、圓門及內桶。 2.檢查背面排氣管是否暢通。 3.測試機器是否正常。 |
| 每月 | 消毒 | 每次以悍菌遁消毒液2瓶蓋，加入洗衣槽，採【毛織品】洗淨流程清洗1次，全程約30分鐘，消毒液浸泡約10分鐘後，以清水洗淨內桶。 | 以悍菌遁抗菌清潔劑消毒內桶，在內桶表面上均勻噴灑2~3秒後，以【細緻衣物--低溫】烘衣流程烘乾20分。 |
| 每半年 | 清潔 | 1.上述項目加強清潔。 2.使用檸檬酸，蘇打粉藥劑浸泡清除內部沉澱污垢及維護8H。 | 1.上述項目加強清潔。 2.檢測熱度。 |
| 每年 | 大清潔 | 1.上述項目加強清潔。 2.拆解洗衣槽，清洗內部沉澱污垢。 | 1.上述項目加強清潔。 2.檢測熱度。 3.拆解內桶，清潔機器內部棉絮。 |