高性能環氧防蝕/金屬鱗片塗料噴塗鋼管

- 依據計畫需求，規劃高性能環氧防蝕/金屬鱗片塗料噴塗鋼管製作，供後續設備維護塗裝相關試驗及技術評估使用。

- 本案應滿足下列規格要求：

| 項次 | 規格敘述 |
| --- | --- |
| 01 | - 高性能環氧防蝕塗料噴塗鋼管 - 數量5支。 - 鋼管底材:外徑 60mm,內徑50mm,長度:600mm。 - 表面噴砂,Rmax 50um以上。 - 平均總膜厚值為標準總膜厚160um(-10%~+20%)。 - 塗料種類: 高性能環氣防蝕塗料。 |
| 02 | - 高性能環氧金屬鱗片塗料噴塗鋼管 - 數量5支。 - 鋼管底材:外徑60mm,內徑50mm,長度:600mm。 - 表面噴砂,Rmax 50 um以上。 - 平均總膜厚值為標準總膜厚185um(-10%~+20%)。 - 塗料種類:高性能環氧金屬鱗片塗料。 |

驗收方式：上述規格敘述需全數達成。(因配合執行時程需求，廠商可於加工地點拍攝成品照片回傳、提供相關佐證資料予需求者確認，以利後續驗收作業)