需求說明書(含驗收規範）

- 購案名稱

新創賦能中小企業升級轉型-新創應用企業聯網相關技術服務輔導採購案

- 履約期限與預計金額

- 履約期限:（如遇假日，則順延至次一工作日，有分階段交付者亦同）
■決標次日起至115年12月18日止。

- 預計金額: 新台幣720,000元整(含稅)。廠商報價不得超過此金

額。

- 需求說明

- 目的及概述:

為執行經濟部中小及新創企業署115年度「新創賦能中小企業升級轉型計畫」，協助新創企業合作共創，發展具產業共通性之創新解決方案，加速新創之應用解決方案實證演練及掌握中小企業端市場商機，本案將委託提供新創應用企業聯網相關專業技術服務，包含但不限於新創之企業應用5G入網、情境架構優化、聯網調效及測試規劃與紀錄等，以軟硬體整合環境與專業技術輔導作為新創應用方案實測與孵化的沃土，期待孕育更多更好且貼近企業需求的創新應用。

- 需求說明(含驗收規範):

企業5G專網應用目前可以分為三大應用情境需求：高傳輸量、大連結、結低延遲。五個層面：大量數據傳輸、行動用戶體驗、提升企業效率、創造數位生態及5G基礎設施及服務。三種場域：行動寬頻、大規模物聯網與關鍵物聯網。本案將透過輔導新創應用整合企業專網的測試與驗證，以逐步完成新創團隊在賦能企業數位轉型上之應用機會。

測試驗證地點在新創園，提供5G 獨立組網(Standalone，SA) n79 Band實驗企業專網多元環境，包含5G SA核心網路、無線網路小基站組網設備(Band n79)、SIM卡，UE與CPE接取終端，以及新創園內網傳輸等。

本案亦須提供2家(含以上)新創5G應用聯網實驗所需之通訊及資訊整合技術服務，範圍包含但不限於下列：新創應用5G入網、情境架構優化、聯網調效及測試規劃與紀錄等專業技術服務。

- 新創園5G獨立組網核心與無線企業網路服務

採用5G SA核心網路Container Based Architecture虛擬化平台、Service-Based Architecture(SBA)架構，及控制與用戶平面分離（Control Plane and User Plane Separation，CUPS），以微服務化之核心網路架構，提供相容於3GPP R15(含以上)標準之核心網路服務，5G核心網路元件功能，至少需包含Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、User Plane Function(UPF)、Unified Data Management(UDM)等模組之規劃及服務提供，且至少可提供50組(含以上)用戶使用。

無線網路設備(Band n79)組網及整合服務提供，及需達成以下服務度需求:在無線訊號涵蓋良好，及以單一設備量測，無多設備同時使用狀況下，須具備最大下行流量達300Mbps以上，於同配置下之上行流量達30Mbps以上，及Latency≦25 ms。

- 新創應用入網與測試:

協助新創將應用或服務(含終端及應用伺服器)佈署入網至新創園5G 實驗場域，並進行5G核心、無線接取網路相關組態設定，使其能順利聯網，完成演示所需情境。

- 應用情境架構優化與聯網調效:

依據新創應用情境測試結果，提供必要的架構優化建議，同時協助聯網調效，使整體聯網及演示狀態滿足情境需求。

- 測試規劃與紀錄:

包含但不限於新創及應用簡介、應用情境接取架構規劃、應用情境優化與聯網調效，應用入網測試項目與內容，測試結果、以及結果討論回饋改善等之相關文字、相片、影音記錄報告和簡報。

- 交付與時程

一、得標廠商需配合交付查核點規劃及時程，完成各項服務規劃與提供。

| 項次 | 查核點時間 | 交付項目 | 交付內容 | 支付款項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 115年12月18日前 | 成果報告之電子檔及紙本乙份 | - 完成本需求說明書「參、需求說明」之各項服務紀錄及結案報告 | 款項佔契約價金100% |

- 成果報告: 需於各交付查核點完成時間後一周內，提交服務紀錄成果報告之電子檔及紙本乙份，報告格式依採購單位規定辦理。

- 驗收規範:

依本需求說明書第參章「需求說明」之所列各需求規格進行驗收，並將驗收與服務紀錄彙整至成果報告，採購單位亦得要求得標廠商配合出席進行成果報告簡報。

- 其他

- 得標廠商應依本案指定日期履行契約，如因採購單位需要修正部分內容及進度時，經雙方同意，由得標廠商配合辦理。

- 提供本案服務及執行人員不得來自中國大陸地區。