A072001424

# 繞線成型加工試製整合系統採購規範

## 一、採購品項

品項名稱： 繞線成型加工試製整合系統

採購數量： 1式

用途說明：

本系統主要用於馬達線圈及相關電磁元件之繞線成型試製。透過繞線設備將漆包銅線依設定圈數及排列方式繞製於指定模具，完成線圈成型與取出作業，以供後續馬達組裝、線圈測試及產品開發使用。

## 二、功能及規格

| 品項 | 功能 | 規格 |
| --- | --- | --- |
| 1. 繞線成型加工試製整合平台 | 繞線試製 | 可使用指定漆包銅線，搭配繞線模具完成線圈試製，供馬達及電磁元件研發測試使用。 |
|  | 線材導引 | 具備線材導引及過線功能，可將漆包銅線導入繞線位置，減少線材偏移或卡線情形。 |
|  | 自動排線 | 具備自動排線功能，可依設定之繞線位置及模具尺寸進行線材排列，使線圈排列整齊。 |
|  | 圈數設定 | 可設定繞線圈數，設備依設定圈數執行繞線作業。 |
|  | 自動停止 | 當繞線圈數達到設定值後，設備應自動停止運轉，避免持續繞線造成圈數超出設定值。 |
|  | 線圈成型 | 可搭配指定模具完成線圈繞製及成型，使線圈維持預定形狀。 |
|  | 線圈取出 | 完成繞線後，可由操作人員將線圈自模具取出，線圈不得因正常取出程序產生明顯變形或損傷。 |
|  | 試製操作 | 可重複執行繞線成型作業，供不同圈數及製程條件之線圈試製使用。 |
| 2. 繞線模具及附件 | 模具配置 | 提供與設備相容之繞線成型模具1組，可用於指定樣品之繞線、定位及成型。 |
|  | 模具拆裝 | 模具應可依正常操作程序安裝、固定及拆卸，以利線圈成型後取出。 |
|  | 必要附件 | 提供完成指定試製作業所需之線材導引、固定及拆裝附件。實際附件項目由廠商列具清冊。 |

## 三、指定試製線材

建議採用以下線材進行設備功能驗證：

- 線材種類： 漆包圓銅線（Enamelled Copper Wire）。

- 建議線徑： 銅導體標稱直徑0.80 mm。

- 絕緣形式： 表面具有完整絕緣漆層之漆包線。

- 線材用途： 馬達線圈、電磁致動器或其他電磁元件之線圈繞製。

- 供料方式： 使用與設備相容之線材供料方式，將線材導入繞線機構。

- 線材品質： 試製前線材不得有明顯斷裂、打結或絕緣層損傷。

指定線徑及線材條件須經廠商確認可適用於交付設備。

## 四、指定試製樣品

以馬達研發使用之成型線圈作為驗收樣品，建議條件如下：

| 項目 | 建議試製條件 |
| --- | --- |
| 樣品名稱 | 馬達用成型線圈 |
| 樣品種類 | 漆包銅線繞製線圈 |
| 試製線材 | 標稱線徑0.80 mm漆包圓銅線 |
| 設定圈數 | 100圈 |
| 線圈形狀 | 依雙方確認之繞線模具圖面 |
| 線圈尺寸 | 依驗收前核定之樣品圖面 |
| 試製數量 | 連續完成至少3件 |
| 試製目的 | 驗證設備繞線、排線、圈數控制、停止及線圈取出功能 |

試製樣品應可供後續尺寸檢查、線圈外觀確認及相關研發測試使用。

## 五、繞線試製作業流程

- 線材準備： 準備指定規格之漆包銅線，確認線材外觀、線徑及供料狀況。

- 模具安裝： 將指定繞線模具安裝於設備，確認模具固定及定位正常。

- 線材導引： 將漆包銅線依設備操作方式穿過線材導引及過線機構，固定於繞線起始位置。

- 參數設定： 設定繞線圈數及必要之排線條件，確認設備已完成試製前準備。

- 自動繞線： 啟動設備，執行線圈繞製與自動排線作業。

- 圈數完成： 設備繞製至指定圈數後，應自動停止運轉。

- 線圈取出： 依設備正常操作程序取出成型線圈，確認線圈結構完整。

- 樣品檢查： 檢查線圈圈數、排線情形、成型外觀及線材是否受損。

- 重複試製： 依相同設定條件進行至少3件樣品試製，確認設備功能可重複執行。

## 六、交付項目

廠商應完成下列設備及附件交付：

- 繞線成型加工試製整合平台 1式，包含完成指定繞線試製功能所需之主要機構與控制系統。

- 繞線模具及必要附件 1組，包含模具本體、固定及拆裝所需配件。

- 提供設備操作說明、模具安裝方式及基本維護說明。

- 完成設備安裝、功能調整及指定樣品試製。

- 提供交付設備與附件清冊及現場試車紀錄。

## 七、設備驗收標準

- 設備交付查核： 確認繞線成型加工試製整合平台1式及模具、附件1組交付完整。

- 繞線功能驗證： 使用指定漆包銅線及模具，設備應能完成線材導引、自動排線與線圈繞製。

- 圈數控制驗證： 設定100圈進行試製，設備完成設定圈數後應自動停止，圈數顯示與實際完成圈數應一致。

- 樣品成型驗證： 至少完成3件指定線圈樣品，成型後線圈應可正常取出，不得出現明顯斷線、漆層損傷、排線混亂或影響使用之變形。

- 重複運轉驗證： 於相同設定條件下連續完成3次試製作業，設備不得發生無法正常完成作業之異常停機或機構故障。

- 文件驗收： 廠商應提供設備及附件清冊、操作說明與現場試車紀錄，供後續使用及維護參考。