需求規格

| 項目 | 規格 | 尺寸 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圓筒型配方HEPA活性碳濾心(型號CK40) | 二合一(過錳酸鉀+改質型活性碳配方) 吸附、氧化、中和總揮發性有機化合物(TVOC)及除味 0.3微米，去除99.97%DOP。濾除0.3微米以上之懸浮微粒、過敏原、細菌與病毒 | CK40：外徑35cm，高度38cm，面積7.4平方公尺 重量:9.25±0.5公斤(濾材實重:6.53±0.5公斤) | 2組 |
| 中置濾網 (型號CK40) | 保護HEPA濾網不受碳微粒阻塞 延長HEPA濾網的使用年限 | CK40：長93cm x 寬38.2cm x 厚0.3cm | 3片 |

需至六甲工研院進行濾芯及濾網安裝。

確保空氣清淨模組可以正常運作才可驗收(濾效檢測)。