A512005065 採購規範書

- 規格/功能需求：

規格/功能說明

[無人機規格與功能] - 機體與旋翼構型：機型限定為六軸多旋翼架構。長、寬、高規格不限，需具備良好之機動性與後續 AI機載電腦模組設備之擴充掛載空間。 - 重量與載重能力：最大起飛重量限制為 25 公斤以下；最大載貨（酬載）重量需達 5 公斤。 - 通訊與遙控裝備：支援長距離遙控與通訊，遙控與訊號有效距離需可達 10 公里外。 - 環境耐受能力：機體最大抗風能力需達 5 級風。 - 飛控與導航系統：具備自動導控飛行能力，支援預設航點與自主飛行任務。 - 合規要求： - 無人機硬體零組件需符合 100% 國產化（MIT）規範。 - 雲台相機模組之關鍵核心元件須採非中國供應鏈。 [AI目標物識別與影像追蹤應用需求] - AI模型資料蒐集與訓練。 - 支援多AI模型訓練，包括YOLOv8n、YOLOv11等模型。 - 經訓練完成之 YOLO 目標物識別模型，檢出率需達 90% 以上。 - 支援NovaTek 98690平台AI模型轉換。 - 經轉換之AI模型須能部署於國產AI機載電腦模組並正常運作。 - 國產AI機載電腦模組搭配雲台相機，具備即時目標物識別功能，並於飛行中之影像畫面對指定目標物持續框選(bounding box)。 - 雲台相機需有自穩能力，並使目標物盡量維持於畫面範圍內。 - AI機載電腦模組依據bounding box識別結果，於連續影像畫面中對指定目標物進行影像追蹤。 - 飛行任務之影像與識別結果可儲存，供事後檢視與成效分析。 - 支援模型更新與替換機制，模型部署後可依需求重新載入。

- 工作項目與說明：

| 編號 | 項目 | 主要功能 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 規劃與設計 | 完成系統架構規劃、流程設計與資料模型規劃。 | 11/06前 |
| 2 | 載具整備與系統檢測 | 完成六軸無人機系統軟硬體整合、自動導控系統調校與參數設定。 | 11/13前 |
| 3 | AI模型資料集蒐集與模型訓練 | 完成資料集管理、AI模型訓練與檢出率驗證。 | 11/20 |
| 4 | 國產AI機載電腦模組模型轉換與部署 | 完成AI模型轉換建置與國產AI機載電腦模組部署測試。 | 11/20 |
| 5 | 影像追蹤功能開發 | 完成即時目標物識別、影像追蹤與任務影像儲存功能。 | 11/30 |
| 6 | 機構設計 | 完成AI機載電腦模組與雲台相機於無人機載具之掛載機構設計與製作。 | 12/10 |
| 7 | 軟體整合測試 | 完成AI識別與影像追蹤功能之軟體整合測試。 | 12/10 |
| 8 | 硬體整合測試 | 完成無人機載具與AI機載電腦模組之硬體整合測試，含酬載、通訊與飛行功能驗證。 | 12/20 |
| 9 | 系統測試與驗收 | 完成系統測試、國產AI機載電腦模組與文件交付。 | 12/20前 |

- 交付項目

- 無人機載具載重、自動導控與耐久飛行測試報告

- 無人機零組件國產化（MIT）證明與相關文件

- 雲台相機模組附原廠相關合規或來源證明文件

- AI 模型相關檔案，包括：

(1) 模型訓練過程中產生之中介檔案；(2) 經格式轉換、可供部署使用之 AI 模型檔案

- 國產AI機載電腦模組

- 系統測試報告與驗收文件

- 功能檢測/驗收標準：

驗收之認定應以符合我方所需規格之要求逐項確認作為依據，廠商應協助我方完成驗收，若經辦理驗收，依任一檢驗方式發現瑕疵或無法執行其功能，廠商應接獲通知後辦理改正，廠商改正方式包括但不限於改善、退貨或換貨，每批次改正時間為 10 日曆天，每批次改正次數總計兩次。

- AI模型功能正常執行

- AI模型針對目標物之檢出率需達 90% 以上

- AI模型轉換功能正常，可正確部署並運作於國產AI機載電腦模組

- 目標物影像追蹤功能正常

- 任務影像與識別結果可另作儲存分析

- 其它：

- 考量專案預算結構，本階段產生之無人機相關保險費用，不列入主要勞務類別，請廠商於報價時將其另列於行政管理費等間接費用項目中辦理。