真空鍍膜機AI雷射感測零件設計與製作規格

| 委託內容 | 名稱及規格 |
| --- | --- |
| 雷射發光反射器 | 1.參考距離：380 mm。 2.量測範圍（Z 高度）：±60 mm（擴展模式 +95 ～ −220 mm，F.S.=315 mm）。 3.X 軸（寬度，參考距離 210 mm）：近端 180 mm（擴展時 163 mm）、遠端 240 mm（擴展時 320 mm）。 4.光源／雷射：405 nm 藍色半導體雷射；輸出 10 mW；雷射等級 Class 2M（各地網站標示可能為「第2類」），依 IEC 60825-1 / FDA(CDRH) Part 1040.10。 5.光點尺寸（掃描線長 × 線厚）：約 275 mm × 249 µm（於參考距離）。 6.重複精度：Z（高度）5 µm、X（寬度）10 µm。直線性（Z）：參考距離 ±60 mm 時 ±0.025% F.S.（全量程 ±0.035% F.S.）。 7.輪廓資料：資料點數 3200 點；資料間距 75 µm（可調至 ≥50 µm）或 100 µm（可調至 ≥50 µm）。支援單張拍攝 HDR。 8. 環境／耐候：外殼防護等級 IP67；環境光白熾燈 10,000 lx 以下；溫度 0～+45 °C；相對濕度 ≤85%RH（無凝結）；抗振動 10～57 Hz、雙振幅 1.5 mm（X/Y/Z 各 3 小時）；抗衝擊 15 G / 6 ms。 9.其他：雷射照射位置確認燈（405 nm 藍色 LED）；溫度特性 0.01% F.S./°C；材質鋁合金；重量約 1300 g。 |
| 線材 | 1.動力線線徑:0.5mm 2.訊號線線徑:Awg32 3.動力線長度:1.8米~2.0米(誤差5%) 4.訊號線長度:2.0米~2.2米(誤差5%) |
| 滑台機構 | 1.結構：滾珠螺桿、軌道內嵌型式。 2. 位置重複精度：轉造螺桿，等級代號 L）：±0.005 mm 3. 標準行程：700 mm， 螺桿導程（Lead）：2 / 5 mm 4. 最高轉速：3000 rpm。 5.最高速度（水平／垂直）：2 / 5 mm）：≤ 100 / ≤ 250 mm/s（水平與垂直同值） 6.最大可搬重量：C7（2 / 5 mm）：水平 ≤ 30 / 30 kg；垂直 ≤ 10 / 10 kg 7.定格推力（約）：C7（2 / 5 mm）：1147 / 459 N |
| CAD檔案 | - 雷射發光反射器的3D CAD檔案，檔案格式僅限stp、step、x_t三種 - 滑台機構的3D CAD檔案，檔案格式僅限stp、step、x_t三種 |

| 交付項目 | - 雷射發光反射器，數量:1件（含所有必要程式檔案） - 線材:4組 - 滑台機構，數量:3件（含所有必要程式檔案） - 技術文件（含使用手冊、3D CAD model） - 測試報告（含連續運作測試結果） |
| --- | --- |
| 其他注意事項 | - 所有交付成果需經本單位測試驗收通過後，方完成交付程序。 - 廠商交貨後6個月內，須配合本單位進行不限次數之功能測試與技術諮詢。 |
| 交付期限 | 以採購單約定的日期為準。 |