委託真空鍍膜自動吊掛機器人模組平台整合

1.整合目標:

•	完成機械手臂、夾爪、基座、工件料架與周邊感測模組之整合配置。

•	建立視覺與雷射感測之訊號串接、參數設定、檢測範圍規劃與資料紀錄方式。

•	完成機械手臂與 PLC I/O、控制箱及周邊設備之訊號交握，支援基本自動吊掛流程。

•	配合工研院進行客製化任務開發、功能測試與驗收紀錄，使系統具備後續擴充與應用展示能力。

2. 委託工作項目與內容:

| 工作項目 | 委託內容 | 主要執行重點 | 交付成果與驗收重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機械手臂模組 | 支援日系品牌機械手臂，例如 FANUC，並依真空鍍膜工件尺寸、重量、吊掛姿態與作業範圍進行整體配置。 | 1. 評估機械手臂可達範圍、負載能力與作業節拍。 2. 設計或協助調整夾爪、基座、工件料架及必要轉接治具。 3. 確認工件取放、吊掛、定位及安全避讓空間。 4. 配合現場配置提出安裝及整合建議。 | 1. 機械手臂與周邊機構配置說明。 2. 夾爪、基座、工件料架設計資料或組裝說明。 3. 具備基本取放及吊掛動作測試能力。 |
| 視覺感測模組 | 整合 2D 視覺相機，串接機械手臂控制箱，建立視覺設定檔與任務工具設定。 | 1. 完成相機安裝位置、視野範圍及固定方式確認。 2. 設定相機設定檔、Vision Process 工具、Vision Tools 與 Application Setup Tools。 3. 建立工件辨識、定位輔助、特徵檢測或狀態確認流程。 4. 配合工研院進行影像參數調整、測試與紀錄。 | 1. 視覺相機整合完成。 2. 完成至少四種視覺感測工具設定。 3. 提供視覺設定檔、測試畫面或操作紀錄。 |
| 雷射感測模組 | 整合雷射感測模組並串接 PLC I/O，透過 UI 介面設定輸入、輸出及檢測條件。 | 1. 完成雷射感測器安裝、訊號線路與 PLC I/O 串接。 2. 可透過 UI 設定輸入／輸出相關過濾器。 3. 支援矩形、圓形、segment 等檢測範圍設定，以符合周邊環境與工件輪廓。 4. 支援參數紀錄、檢測數據保存與圖表輸出。 | 1. 雷射感測模組完成連線與訊號測試。 2. 可完成指定檢測區域設定。 3. 可輸出測試資料、參數紀錄或圖表結果。 |
| 電控與通訊介面整合 | 配合系統需求完成機械手臂、PLC、感測器、控制箱與周邊設備之訊號交握與狀態確認。 | 1. 定義必要 I/O 點位、控制訊號、狀態回饋與異常訊號。 2. 協助完成訊號線路整理、接線確認及功能測試。 3. 支援自動／手動模式切換、啟停條件與基本安全邏輯。 4. 建立電控整合測試紀錄，利於後續維護。 | 1. I/O 點位表或訊號定義資料。 2. 控制箱與周邊設備接線確認。 3. 完成主要交握訊號測試。 |
| 自動吊掛流程驗證 | 配合工研院同仁進行實際功能驗證與測試，確認模組平台可執行預定自動化流程。 | 1. 進行工件取放、吊掛、定位、感測確認與流程復歸測試。 2. 依測試結果調整機構、參數或流程設定。 3. 協助建立測試條件、測試步驟與結果紀錄。 4. 針對異常狀況提出改善建議。 | 1. 完成整合功能測試。 2. 提供測試紀錄與異常改善說明。 3. 經工研院確認後作為驗收依據。 |
| 客製化任務開發 | 配合工研院同仁開發客製化功能，並依實際應用需求進行測試與調整。 | 1. 依工件形式、作業節拍與應用情境調整任務流程。 2. 支援參數化設定、流程步驟調整或簡易操作介面需求。 3. 協助測試不同工件或不同吊掛條件下之穩定性。 4. 配合工研院完成展示或驗證所需功能。 | 1. 完成客製化任務流程設定。 2. 提供操作說明、設定檔或測試紀錄。 3. 功能經工研院測試確認。 |

3.測試與驗證項目

| 驗證項目 | 測試內容 | 驗收重點 |
| --- | --- | --- |
| 機械動作測試 | 確認機械手臂基本移動、夾取、吊掛、放置與復歸動作。 | 動作順暢、無明顯干涉，並可完成指定測試流程。 |
| 視覺辨識測試 | 確認 2D 相機可取得影像並執行已設定之視覺工具。 | 可完成指定視覺工具測試，並保留設定檔或測試紀錄。 |
| 雷射感測測試 | 確認雷射感測器與 PLC I/O 連線、檢測範圍及輸出訊號。 | 可依設定範圍完成檢測，並輸出數據或圖表紀錄。 |
| 控制交握測試 | 確認機械手臂、PLC、感測器及控制箱之啟停、狀態與異常訊號。 | 主要 I/O 訊號可正常傳遞，異常狀態可被辨識。 |
| 整合流程測試 | 確認自動吊掛流程可依預定步驟連續執行。 | 完成工研院指定測試案例，並提供測試結果。 |
| 操作與維護確認 | 確認使用者可依說明完成基本操作、參數調整與簡易維護。 | 提供操作說明與組裝／維護指導。 |

4.交付項目

機械手臂、夾爪、基座、工件料架及相關治具之配置或設計資料。

2D 視覺相機設定檔、視覺工具設定資料。

雷射感測模組參數設定、檢測範圍設定資料。

PLC I/O 或相關訊號交握資料、接線圖面。

自動吊掛流程測試紀錄、異常改善紀錄及驗收確認資料。