驅動控制組件規格

| 項目 | 名稱及規格 |
| --- | --- |
| 1 | 名稱: U2D2 轉接器 數量:1組 規格: - 大小(mm): 48 x 18 x 14.6 - 重量: 9g - 可用連接埠: 3-pin TTL x1，4-pin RS-485 x1，4-pin UART x1 - Baud 率: 最大 6Mbps – 有可用連接埠(JST 接頭)： 3-pin TTL x1，4-pin RS-485 x1，4-pin UART x1 – 可連接支援 JST 接頭的 Dynamixel 智能馬達(含 X 系列/ P 系列，XL-320 除外) – 附一條 180mm X3P 轉換線(JST 轉 Molex)，可用於連接 AX/MX 款馬達(TTL Molex 接頭) – 附一條 180mm X4P 轉換線(JST 轉 Molex)，可用於連接舊款的 Dynamixel PRO 馬達(RS-485 Molex 接頭) |
| 2 | 名稱: U2D2 Power Hub Board 電源集線板 數量: 1組 規格: -大小(mm) 48 x 57 -操作電壓 3.5V – 24.0V -最大電流： 10A |
| 3 | 名稱: SMPS 電源線(12V) 數量: 1組 規格: • 輸入100 – 260V，輸出12V, 5A • 50~60Hz |
| 4 | 名稱: XM335-T323-T馬達 數量: 20組 規格: – MCU 單晶片: ARM CORTEX-M0+ (64 [MHz], 32Bit) – 位置感測器: Contactless absolute encoder (12Bit, 360°) – 馬達: Coreless DC – 傳輸速度: 9,600 bps – 4M bps – 控制演算法: PID 控制 – 解析度: 0.088° (=360°/4,096) or 4,096 [pulse/rev] – 操作模式: • 電流控制 • 速度控制 • 位置控制(0-360°) • 延伸位置控制(多圈旋轉) • 基於電流的位置控制 • PWM 控制(電壓控制) – 重量: 27g – 尺寸(mm): 19 x 35 x 22 – 齒輪比: 323.04 : 1 – 靜止轉距: • 0.85N.m(at 9.0 [V], 0.61[A], 1.397 [N.m/A]) • 1.03N.m((at 11.1 [V], 0.80[A], 1.290 [N.m/A]) • 1.12N.m(at 12.0 [V], 0.88[A], 1.274 [N.m/A]) – 無負載速度: • 43 rpm(9.0V) • 53 rpm(11.1V) • 57 rpm(12.0V) – 操作溫度: -5 ~ +70℃ – 工作電壓: 6.5V – 12.0V (建議 11.1V) – 待機電流: 17 mA – 指令訊號: Digital Packet – 連結(實體層): TTL Multidrop Bus (5V Logic) TTL Half Duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) – 可用編號: 253 ID (0-252), 可串接 – 訊號回授: 位置, 速度, 電流, 即時 Tick, 軌跡, 溫度, 輸入電壓等 – 材質: 全金屬齒輪, 全金屬外殼, 2 Bearing |
| 5 | 名稱: 惰輪軸承組 型號: HN23-I101 set 數量: 18組 單一組規格: Bearing *1 Idler (HN23-I101) *1 Idler Cap (DC12) *1 Wrench Bolt (WB M2*3) *6 |

| 交付項目 | U2D2 轉接器，1組 U2D2 Power Hub Board 電源集線板，1組 SMPS 電源線(12V)，1組 XM335-T323-T馬達，20組 HN23-I101 set，18組 |
| --- | --- |
| 其他注意事項 | 無 |
| 交付期限 | 以採購單約定的日期為準。 |