LAB 2 廢氣分析儀與定容取樣系統年度大保養內容

一、MEXA分析儀採樣系統清潔耗材更換

二、CVS採樣系統清潔耗材更換

三、溫度校正、壓力校正，流量精度、分析儀暖機測試

四、自動校正、反應速度、重覆性、NO~NOx轉換效率、漂移測試

五、十點線性，干擾影響試驗，C3H8回收測試、文氏管係數校正

| 六、操作功能檢查(MEAS、PURGE，Read/fill Bags，Calibration) 七、維護報告書一份 八、VETS系統備份和氣象站檢查。 九、年度保養耗材明細與數量如下列: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MEXA-7200耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| unit |  | item | parts | spec. |  | New P/N | Q'ty |
| SHS |  | Oil catcher | O-ring | P22 FPM |  | 3030049433 | 2 |
|  |  |  | Filter seal | FPM 60 |  | 3200082415 | 1 |
|  |  |  | Fitting | FPM |  | 3200082490 | 1 |
|  |  | EX-70D | Diaphragm | EX-70D (2 pcs.) |  | 3200044051 | 1 |
|  |  |  | Valve set | EX-70D(4pcs.) |  | 3200044052 | 1 |
|  |  |  | P-16 | EX-70D |  | 3200043699 | 1 |
|  |  | D filter | F holder |  |  | 3200082561 | 1 |
|  |  |  | O-ring G | JISW1517 No.9 NBR |  | 3200082140 | 1 |
|  |  |  | L joint | FPM 70 deg 6D/3D R2 |  | 3200082505 | 2 |
|  |  |  | Fitting2 | 6mmX5mmL |  | 3200082483 | 1 |
|  |  | Peristaltic pump | Tube | For SR25-10UPM |  | 3200082228 | 2 |
|  |  | Cooler | Radiator coolant | 2 liter |  | 3200043892 | 1 |
|  |  | Drain Pump | Plunger sheet | For MV-12-PA,FPM |  | 3200082189 | 1 |
|  |  |  | Sheet Packing | For MV-12-PA,FPM |  | 3200082124 | 1 |
|  |  |  | O-Ring | For MV-12-PA,FPM |  | 3030053468 | 1 |
|  |  |  | Diaphragm+Valve | For MV-10MT |  | 3200082221 | 1 |
|  |  | Filter | Air filter 3 u | For Purge inlet/with base |  | 3200044255 | 1 |
|  |  |  | Filter | DFU9922-05-DQ |  | 3030021559 | 1 |
|  |  |  | Teflon Sheet | For Drain Sensor |  | 3200082697 | 6 |
|  |  | SV Panel | Eye glass O-ring | For NHV-3.5 |  | 3030053472 | 2 |
| ANR |  | Rear panel | Poloplate filter | OD30mm |  | 3200082289 | 2 |
|  |  |  | Filter packing | FPM |  | 3200082592 | 2 |
|  |  |  | O-ring | JISB2401 P10 (FPM) |  | 3030053411 | 20 |
|  |  |  | Filter | SUS Net 100mesh |  | 3012235471 | 12 |
|  |  | CLA-720A | DO Catalyst | D26X50L |  | 3200082645 | 1 |
|  |  |  | DO packing(1) | For CLA-720A |  | 3200082603 | 1 |
|  |  |  | DO O packing(2) | For CLA-720A |  | 3200082701 | 1 |
|  |  |  | Capillary | SA-361-J |  | 3014056163 | 1 |
|  |  |  |  | SA-870-J |  | 3200082863 | 1 |
|  |  |  | COM catalyst | COM-03 |  | 3200082890 | 1 |
|  |  |  | Filter | 8D 1.5-1.8 micron |  | 3200082475 | 2 |
|  |  |  | COM O ring | P-10 FPM |  | 3030053411 | 2 |
|  |  |  | COM filter | Filter P-8 |  | 3200045223 | 2 |
|  |  |  | Packing | for Solenoid valve |  | 3200082238 | 4 |
|  |  |  | O-ring | for Needle valve |  | 3200082242 | 1 |
|  |  |  | Filter | for OGU-1 |  | 3200082204 | 2 |
|  |  |  | O-ring (P4) | for OGU-1 |  | 3030049452 | 2 |
|  |  | FIA-720 | Charcoal Filter | F-700 |  | 3200082881 | 1 |
|  |  |  | O-ring | S-15 |  | 3030049451 | 2 |
|  |  |  | W O-ring | For ADV-2-5 (FPM) |  | 3030053472 | 2 |
|  |  |  | Packing | for Solenoid valve |  | 3200082238 | 2 |
|  |  |  | Capillary | SA-070-J |  | 3200082891 | 1 |
|  |  | GFA-720 | Column set | Pre&Main |  | 3200082889 | 1 |
|  |  |  | Capillary | SA-500-J, CAP-1 |  | 3014056176 | 1 |
|  |  |  | Charcoal Filter | F-700 |  | 3200082881 | 1 |
|  |  |  | Packing | for Solenoid valve |  | 3200082238 | 2 |
| SVS |  | Sample line solenoid valve (SVX-X) | Spring | for filter fixing |  | 3012248892 | 6 |
|  |  |  | Filter | SUS Net 100mesh |  | 3012235471 | 20 |
|  |  |  | O-ring (P12) | JISB2401 P12 (FPM) |  | 3030049437 | 4 |
|  |  |  | Capillary | SA-500-J |  | 3014056176 | 1 |
|  |  |  | Eye glass O-ring |  |  | 3030053472 | 1 |
| 2. CVS-7100耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| unit |  | item | parts | spec. |  |  | Q'ty |
| ESU |  | Oil catcher | O-ring | P22 FPM |  | 3030049433 | 2 |
|  |  |  | Filter seal | FPM 60 |  | 3200082415 | 1 |
|  |  |  | Fitting | FPM |  | 3200082490 | 1 |
|  |  | EX-70D | Diaphragm | EX-70D (2 pcs.) |  | 3200044051 | 1 |
|  |  |  | Valve set | EX-70D(4pcs.) |  | 3200044052 | 1 |
|  |  |  | P-16 | EX-70D |  | 3200043699 | 1 |
|  |  | Da-40S | Filter for DA-40S |  |  | 3200082246 | 1 |
|  |  |  | Packing for DA-40S |  |  | 3200082247 | 1 |
|  |  |  | Diaphragm ass'y |  |  | 3200082250 | 1 |
|  |  |  | Valve ass'y |  |  | 3200082245 | 1 |
|  |  | Mixing | Air filter | ASTL-50-60E |  | 3200839866 | 1 |
|  |  |  | Air filter | FH-100PE-10 |  | 3200544186 | 1 |
|  |  | VFM/CFV | O-ring | JISB2401 V-100FPM |  | 3200082121 | 6 |
|  |  |  | O-ring | JISB2401 P-100FPM |  | 3200082122 | 3 |
|  |  |  | O-ring | JISB2401 P-11, 10pcs/set |  | 3200043744 | 1 |
|  |  |  | O-ring | JISB2401 P-5FPM |  | 3030053469 | 2 |
|  |  |  | Rubber Tube | Upper,DIA122*DIA116*80 |  | 3200082537 | 4 |
|  |  |  | Connect Tube | Lower For CFV Case |  | 3012188892 | 4 |
|  |  |  | Disc Packing | MV-17 |  | 3200082172 | 2 |
|  |  |  | O-RING, P20 | MV-17 |  | 3030053401 | 2 |
|  |  |  | Rubber Sheet | MV-17 |  | 3200082170 | 2 |
|  |  |  | O-ring P-12.5 | MV-17 |  | 3030053834 | 2 |
|  |  |  | Packing | 4B inner pipe |  | 3200082380 | 2 |
|  |  |  | Packing | 6B ESU outlet |  | 3200082382 | 1 |
|  |  |  | Packing | Cap packing(D250xD275x4T) |  | 3200082427 | 1 |
|  |  |  | Packing | Packing (3 1/2B) |  | 3200082399 | 1 |
|  |  |  | Packing | Packing (4B) |  | 3200082661 | 2 |
|  |  |  | Rubber tube | D126xD116x79L |  | 3200082538 | 2 |
|  |  |  | Meter Cali. & RP | volt&TEMP |  |  | 1 |
| BSU |  | Solenoid valve unit for Bags | Plunger Sheet | For MV-9A,FPM |  | 3200082123 | 19 |
|  |  |  | Sheet Packing | For MV-9A,FPM |  | 3200082124 | 22 |
|  |  |  | Disk Packing | For MV-9A,FPM |  | 3200082125 | 19 |
|  |  |  | O-ring | JISB2401 P-9,(5pcs/set) |  | 3200082171 | 5 |
|  |  |  | Sheet | JHSR-076 V-4*3 |  | 3200082171 | 6 |
|  |  |  | 3 Micro Filter | With base |  | 3200044255 | 1 |
|  |  |  | Air filter | SF-3000-8-B |  | 3200082209 | 1 |