採購規格書

採購品名：委託設計無人載具（機體）

一、採購目的

委託進行無人載具機體之設計與製作，完成底盤、結構、外殼及相關機構配置。

二、採購基本資料

| 採購品名 | 委託設計無人載具（機體） |
| --- | --- |
| 工作內容 | 無人載具機體之設計、機構製作、輪控系統整合、電池及自動充電樁配置與整體組裝測試 |
| 規格依據 | 依本規格書所列功能及性能需求辦理，供應商應完成整合後交付可供後續研發測試使用之機體 |

三、工作範圍與技術規格

| 項次 | 工作項目 | 規格／內容 | 交付要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麥輪底車 | 底車機構採加工鋁板、CNC加工、雷射切割及鋁擠型等方式製作；配置輪轂馬達4組及10吋充氣輪4組，完成底盤機構組裝與功能確認。 | 完成機構製作、組裝及基本運轉測試 |
| 2 | 車體結構與外殼 | 採鋁擠型結構；完成車體外殼製作，外形尺寸約495 × 610 × 644 mm。 | 完成結構、外殼及與底盤之整合 |
| 3 | 輪控系統 | 配置Embedded PC ARM 1 GHz及CANopen Master；Modbus TCP interface，完成輪控系統與底盤之整合。 | 完成通訊介面及輪組控制功能測試 |
| 4 | 電池與自動充電樁 | 配置DC 48 V、20 Ah電池；配置450 W自動充電樁，完成充電設備與載具之整合。 | 完成充電功能及基本安全性確認 |
| 5 | 設計製作、整合與測試 | 完成底車、車體、輪控、電池及自動充電樁之整合，確認各子系統可正常運作。 | 提供整機功能測試及交付驗收 |

四、驗收方式

• 外觀及數量確認：機體之主要組件、結構及外觀完成，數量與規格符合本規格書。

• 機構功能確認：麥輪底車、輪轂馬達、輪組及車體結構完成組裝，載具可進行基本移動功能測試。

• 控制介面確認：Embedded PC、CANopen Master及Modbus TCP介面完成配置與基本通訊測試。

• 能源系統確認：DC 48 V、20 Ah電池及450 W自動充電樁完成安裝，並完成基本充電功能測試。

• 整機整合確認：各子系統整合後可正常運作，並提供測試紀錄或驗收佐證資料。

六、品質、保固及其他要求

• 供應商應於交付前完成機體組裝、基本功能檢查及整合測試。

• 機體各組件應為新品或經採購單位同意之適用零組件，不得影響整體功能及後續研發使用。

• 保固期間以交付驗收合格日起算一年；非人為操作不當所造成之故障，應提供免費維修服務。

• 實際交期依採購下單後雙方確認之交期辦理。

• 本案規格以功能、性能及整合需求為主要驗收依據；如供應商提出等同或優於原規格之替代方案，應於製作前經採購單位書面確認。