車載燃料電池系統用元件

預定交貨日：2026/12/20

| 項次 No. | 品名 Item | 規格 Specification | 數量Quantity | 備註 Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空壓機 | 工作電壓: 450-750 VDC 通訊控制方式: CAN2.0 額定進口流量：> 110g/s@PR 2.5 含控制器及電力線束(5m) | 1 | FCC300P加強版 驗收時需提供原廠規格書 |
| 2 | 電子節氣門 | 電子節氣門OES T38BCE 工作電壓：24 VDC 工作溫度範圍：-40~105℃ 使用壓力 ：<300 kPa(a) 響應時間：10%-90% <150ms 通訊：CAN SAE-J1939 搭配50mm管接頭 ID 定義311 | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |
| 3 | 電子節氣門 | 電子節氣門OES T25BCE 工作電壓：24 VDC 工作溫度範圍：-40~105℃ 使用壓力 ：<300 kPa(a) 響應時間：10%-90% <150ms 通訊：CAN SAE-J1939 搭配25mm管接頭 ID 定義511 | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |
| 4 | 電子節氣門 | 電子節氣門OES T50BCE 工作電壓：24 VDC 工作溫度範圍：-40~105℃ 使用壓力 ：<300 kPa(a) 響應時間：10%-90% <150ms 通訊：CAN SAE-J1939 搭配50mm管接頭 ID 定義411 | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |
| 5 | 加濕器 | Kolon Ecomate_H100N 操作流量：6000 sLPM 操作溫度：85℃ 最大操作壓力：300 kPa(a) | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |
| 6 | 空氣過濾器 | "MANN+HUMMEL ENTARON FC 7.5 Filter System - Variant 3 | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |
| 7 | 電子節溫器 | Norgren A19-TV-3W38S25S-B25024 工作電壓：24 VDC 管徑: 38 mm/38mm/25mm | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |
| 8 | 電子節溫器 | Norgren A19-TV-3W38S38S-B25024 工作電壓：24 VDC 管徑: 38 mm/38mm/38mm | 1 | 驗收時需提供原廠規格書或圖 |

NOTE: 加濕器型號及進出口方向