無人機飛控驗證載台整合製作

規範書

■請購案規格

委託完成無人機載台共6台之配置、整合製作與功能確認，支援國產飛控及國外開源飛控導入驗證與產業推廣。

一 工作項目

1. 載台規劃與製作：完成四軸載台4台及六軸載台2台，規格如下。廠商得採既有機架及模組進行整合，並於投標文件列明主要設備之品牌、型號及技術規格。

| 項目 | 四軸載台 | 六軸載台 |
| --- | --- | --- |
| 數量 | 4台 | 2台 |
| 構型 | 四旋翼 | 六旋翼 具機臂折疊功能 |
| 軸距 | 400至550 mm | 800至1,050 mm |
| 電池規格 | 6S鋰電池 標稱容量9,000 mAh以上 | 6S鋰電池 標稱容量18,000 mAh以上 |
| 電池數量 | 每台2顆，共8顆 | 每台2顆，共4顆 |

註：軸距以相對馬達中心間距計算。

2. 飛控及周邊配置：各台配備飛行控制器1組、具RTK功能之衛星定位模組1組、遙控器及接收器1組，以及Wi-Fi數據傳輸模組1組，並含相匹配之馬達、螺旋槳及電子變速器。飛控可採國產飛控或支援開源韌體之飛控，具參數設定及感測器校正功能。

3. 系統整合與校正：完成飛控安裝固定、周邊模組配接、電源與訊號配線、參數設定及感測器校正。飛控採可拆卸方式安裝，保留後續更換驗證之彈性。

4. 飛行功能確認：完成載台基本功能確認，四軸及六軸載台各擇1台確認正常起降及停懸功能，得以試飛影片或現場操作方式確認。

5. 成果繳交：交付載台6台、電池12顆及工作項目2所列配件，並提供簡要成果說明電子檔1份，包含交付清單、主要配置及基本操作說明。

二 交貨期

自決標次日起至民國115年11月13日止，完成全部工作及成果交付。

三 驗收標準

採一次驗收，依下表核對交付物、基本功能及說明資料。

| 項次 | 重要規格及功能內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 1 數量及規格 | 四軸載台4台、六軸載台2台、電池12顆及工作項目2所列配件。 | 依交付清單清點數量，規格得以型錄、規格文件或實物標示核對。 |
| 2 基本功能 | 完成載台整合，四軸及六軸載台各擇1台確認起降及停懸功能。 | 以試飛影片或現場操作確認，並核對飛控及周邊模組已完成安裝。 |
| 3 成果資料 | 簡要成果說明電子檔1份，包含交付清單、主要配置及基本操作說明。 | 確認清單與交付物相符，說明資料可供基本操作使用；可附原廠手冊或既有資料。 |

功能確認可採廠商於履約期間拍攝之試飛影片，或於交貨時現場示範。

四 保固與教育訓練

1. 保固依採購契約約定辦理。

2. 提供基本操作說明，內容包含起降操作及電池使用注意事項，得以文件提供或於交貨時簡要說明。