財 團 法 人 工 業 技 術 研 究 院

採 購 規 範 書

案 號 ：A552002161
品 名：光纖纜線布設勞務
目 錄

頁次

1一、
工作項目與數量


1二、
工作範圍


1三、
工作規範


2四、
廠商資格與人員資歷需求


2五、
工安注意事項


2六、
經費支付


2七、
完工期限




圖 目 錄

頁次

2圖 1、台東縣延平鄉紅葉村地質探勘井位置(22.897578, 121.066231)。




表 目 錄

頁次
3附表 1




1、 工作項目與數量

本工作內容為執行能專計畫中高靈敏團塊監測系統分析技術開發中的現地實驗，需於現存地質探勘井中下放光纖纜線收集訊號，且須完成資料前處理為指定格式，作業位置由工研院(以下稱為甲方)指定，承攬廠商(以下稱為乙方)於指定位置進行光纜布設且需提供儀器並協助量測訊號。現地工作數量：光纖下放560公尺、訊號收集與資料前處理1式。
2、 工作範圍

本案工作區域位於台東地區，預計下放光纖之地質探勘井位置如圖 1。本案最終之實際光纖埋設位置均由甲方決定之，乙方不得異議。

3、 工作規範
(1) 光纖纜線下放
A. 下放方式
光纖纜線由甲方提供，不須配管，將光纜直接懸吊放入地質井中，不需固定於井壁。

B. 下放深度
需下放至少560公尺深。

C. 光纜末端處理
光纜末端需接上APC規格接頭作為無反射處理，且頭端與設備點接處須熔接儀器專用APC規格無反射接頭。
(2) 提供測量儀器
A. 提供儀器型號
訊號量測設備由乙方提供，需提供指定型號NBX-S4100 DAS主機。

B. 資料收集
乙方需依照甲方在試驗現場需求收集震動訊號。
(3) 資料前處理
A. 格式轉換
乙方需將儀器設備所產生之hdf5格式檔案轉換為MATLAB可直接讀取之mat格式檔案。
B. 檔案交付
乙方需交付原始hdf5格式檔案與轉檔完成之mat檔。
4、 廠商資格與人員資歷需求
(1) 承攬廠商需具有從事光纖纜線布設之工作經驗，且不得將本案工作再行分包與轉包。
5、 工安注意事項
本工作乙方需負責確實辦理所有工作人員保險、工安訓練及必要之防護設施。

6、 經費支付
廠商依附表 1所列項目填列執行本案所需費用，乙方需依據本工作規範完成甲方所指定之所有工作項目與數量，並經後甲方認可後，一次給付本案決標金額。
7、 完工期限
本案最遲需於115年6月29日前完工。
[image: image1.jpg]



圖 1、台東縣延平鄉紅葉村地質探勘井位置(22.897578, 121.066231)。
附表 1
光纖纜線布設勞務
報 價 單

	工 作 項 目
	數 量
	單 價
	複 價(元)

	光纜下放
	560 公尺
	
	

	訊號收集與資料前處理
	1式
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.小 計
	

	5.營業稅(5％)
	

	6.合 計
	NT:            


(廠商用印)

PAGE  

