採購規範書

品名： 冷凍冷藏用熱交換器周邊模組

案號：A552004499

目     錄

- 目的/用途說明

- 規格/功能需求

- 檢測/驗收標準

- 保固

- 付款方式

- 交貨日期

- 交貨地點

- 目的/用途說明

請購材料作為冷凍冷藏設備實驗用之性能測試基礎，並提供性能測試狀態下穩定之必要性，以利優化冷凍冷設備實驗測試之穩定性。

- 規格/功能需求

| 品名 | 熱交換器基座模組 |  |
| --- | --- | --- |
| 數量 | 1 SET |  |
| 規格/功能 |  | 需求與說明 |
| - 基座模組設計圖 |  | 設計圖面1份，符合實際案場的需求，進行基座位置設計。 |
| - 基座 |  | 數量至少16座，配合現場尺寸製作 |
| - 防震墊 |  | 需求尺寸：2”*6”，數量至少16只 |
| 備註 |  | - 熱交換器基座須配合現場安裝 |

| 品名 | 熱交換器管路模組 |  |
| --- | --- | --- |
| 數量 | 1 SET |  |
| 規格/功能 |  | 需求與說明 |
| - 管路模組設計圖 |  | 設計圖面1份，符合實際熱交換器規格與案場空間需求，進行管路位置評估、管路長度估算。 |
| - 冷媒銅管 2-1/8" |  | 長度至少12公尺。 |
| - 冷媒銅管 1-5/8" |  | 長度至少12公尺。 |
| - 銅彎頭、接頭 |  | 數量至少30只。 |
| - 球閥 2-1/8" |  | 數量至少2只。 |
| - 球閥 1-5/8" |  | 數量至少2只。 |
| - 白鐵(不鏽鋼)銅管吊架 |  | 數量至少8處。 |
| - PE管墊 |  | 數量至少8處。 |
| - 乾燥濾心 |  | 數量至少4只。 |
| - 冷凍油 |  | 數量至少8公斤。 |
| - 油漆上色 |  | 符合業主需求，依照進出口塗成紅色與藍色， |
| - 戶外管路油漆防腐處理 |  | 符合業主需求，須作防腐處理。 |
| 備註 |  | - 系統管路模組須配合現場安裝，偕同進行系統站壓、探測、抽真空與試機調整。 |

| 品名 | 控制迴路模組 |  |
| --- | --- | --- |
| 數量 | 1 SET |  |
| 規格/功能 |  | 需求與說明 |
| - 控制迴路模組設計圖 |  | 設計圖面1份，符合實際熱交換器電源與業主控制需求，進行控制迴路位置評估、電料需求、電磁接觸器等數量估算。 |
| - 無熔絲開關 |  | 電氣規格為3P30A，數量至少8只 |
| - 白鐵控制箱 |  | 屋外型，數量至少2只。 |
| - 開關箱 |  | 用於散熱馬達控制箱，數量至少2只。 |
| - PVC電線及電管 |  | 用於熱交換器馬達至開關箱與開關箱至系統電源，數量1批。 |
| - 電磁接觸器 |  | 數量至少8組。 |
| 備註 |  | - 控制迴路模組須配合現場安裝，偕同進行試機調整。 |

- 檢測/驗收標準

- 依規格/功能需求驗收。

- 需配合實驗案場驗收作業時間及地點。

- 保固

- 交貨日期之日起保固一年。

- 交貨日期

- 民國 115年 10月 30日

- 交貨地點

- 大全聯忠孝店(300新竹市東區東勢里忠孝路300號)