A552004585採購項目: 委託鈉離子電池設計加工與製作

交期:2026/10/16

| 項目說明 | 規格說明 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鈉離子電池設計加工與製作 | - 13Ah鈉電池電芯規格設計： - 電芯形式：軟包電池 - 電芯尺寸：7.0 mm(T)*155 mm (W)*250 mm(L) - 電芯重量：<=405 g - 電芯額定最小容量：>=12.8 Ah - 充放電電壓範圍：1.8~3.5V (B) 13Ah鈉電池電芯配方設計： - 電芯規格：13Ah軟包電池 - 正極片設計：NFPP複合式磷酸鐵鈉正極，面密度>0.320 mg/mm2 (雙面) - 負極片設計：鈉電池硬碳負極，面密度>0.110 mg/mm2(雙面) - 電解液設計：以鈉鹽NaPF6為主體所開發之最優化電解液 - 極耳設計：鈉電池專用正負極鋁極耳，寬度35 mm (C) 13Ah鈉電池電芯電性設計： - 達到0.5C充電/0.5C放電>95%初始放電電容量 - 達到3C充電/3C放電>90%初始放電電容量 - 達到5C充電/5C放電>85%初始放電電容量 - 達到9C充電/8C放電>80%初始放電電容量 - 低溫-10℃於1C放電>85%常溫放電電容量 - 低溫-20℃於1C放電>75%常溫放電電容量 - 低溫-30℃於1C放電>68%常溫放電電容量 - 低溫-40℃於1C放電>63%常溫放電電容量 - 高溫55℃於1C放電>98%常溫放電電容量 (D) 13Ah鈉電池電芯試產：20 PCS (E) 提供性能測試資料 | 1 | 式 |
| 備註: - 廠商得標之後須配合進行專用鈉電池模組進行組立，不收取額外費用。 - 廠商需先與工研院委託單位進行設計討論。 |  |  |  |
| 總價 | 含稅) |  |  |

送貨地點：新北市林口區工九路13號