A712000126採購規範書

規格如下:

項次：1

品名：無人機(SkyMini A+)

(1)可摺疊收納機架，最大起飛重量(MTOW)：4kg

(2)可酬載重量：500g；最大飛行時間>30分鐘；抗風能力蒲福氏風級數6級(TAF試驗報告)、六向避障功能

(3)整合式遙控器：14動搖桿及按鍵，帶6.6吋顯示器，解析度1080p，更新率60Hz，亮度1000nits；地面站軟體(SkyGroundControl)：可進行航線規畫

數量：1

項次：2

品名：無人機(SkyStar 3)

(1)可摺疊收納四軸機架，最大起飛重量(MTOW)：8kg

(2)最大飛行時間≧45分鐘(無酬載)；≧30分鐘(1.5kg酬載)；全向避障功能

(3)整合式遙控器：14動搖桿及按鍵，帶6.6吋顯示器，解析度1080p，更新率60Hz，亮度1000nits；地面站軟體(SkyGroundControl)：可進行航線規畫

數量：1

項次：3

品名：手持式地面站SkyLink 4W(Windows)

(1)手持式遙控器1台。

(2)2.4G/5.8GHz；圖傳距離>5公里(4支全向天線)。

(3)16動搖桿及按鍵。

(4)平板顯示器：10.4吋顯示器，解析度1920*1080；1000nits；Windows作業系統

(5)地面站軟體SkyGroundControl

數量：1

項次：4

品名：四光三軸雲台相機SkyCam S402

(1)感測器:1/2吋CMOS

(2)變焦相機：具備10倍光學變焦及16倍數位變焦，最高支援160倍混合變焦；視場角最大81.7°

(3)廣角相機：4,800萬像素

(4)紅外線熱顯像解析度：640x480

(5)雷射測距儀：測量範圍5~1200m，精準度0.1m

(6)感光度:ISO100-ISO3200

(7)搭配三軸穩定雲台

數量：1

所有設備、配件、耗材、關鍵零組件、軟體及韌體，均不得採用中國大陸品牌、中國大陸製造、中國大陸組裝，或來源屬中國大陸供應鏈之產品。

保固:1年

驗收流程：靜態驗收