網路設備需求書

基礎網路說明

為配合本院資訊安全政策及電腦接在IP Phone環境下，承包商提供網路交換器必須支援ForeScout  command line interface (CLI)，依安全政策條件觸發，可由ForeScout CLI對Access Switch 變更ACL設定進行管控或SNMP write對Access Switch進行block action、VLAN action管控，經本院實際測通過之廠牌/型號為「Cisco、Aruba cx 6200、Extreme 5000」三種品牌為符合本院安全政策皆可參與競標。

設備主要功能與用途說明

| 服務品項 | 主要功能與用途說明 |
| --- | --- |
| Access Switch | 功能:設備需支援SNMP、VLAN 、port trunking 、ACL及IPV4、IPV6功能 用途:是一個擴大網路的器材，能為子網路中提供更多的連接埠，以便連接更多的電腦或終端機 |

設備數量與規格

規格與數量如下：

| 項次 | 設備名稱／設備規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Access Switch 24 port | 6 |
|  | - 支援ForeScout透過CLI建立ACL或SNMP write進行block action、VLAN action管控 - 設備本身具備有24埠10/100/1000 Mbps Base-T 及4埠SFP+ (1/10 Gbps)含以上界面 - 提供128 Gbps的系統交換頻寬(含)以上，交換速度可達95.2 Mpps(含)以上 - 支援IEEE 802.3af/802.3at標準；單埠最高支援30W功率輸出，最低單一交換器可提供370W輸出功率 - 支援IEEE 802.3az 節能乙太網路<Energy Efficient Ethernet (EEE)>標準 - 具備16,000之MAC Addresses - 具備4,094組 IEEE 802.1Q標準的VLANs，提供Port-based VLAN - 具備Jumbo Frame 9,198 bytes - 具備IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discover Protocol)與LLDP-MED - 具備IPv4路由協定包括Static Route - 具備IPv6 Layer 3 靜態路由 - IPv4路由表支援1,000筆(含)以上，IPv6路由表支援1,000筆(含) 以上 - 具備IGMPv1,v2 and v3 功能 - 具備IEEE 802.1x 認證、Web-Based認證與MAC-Based認證 - 具備IPv4 ACL功能，提供Source/destination IP address/subnet 與source/destination TCP/UDP port number存取控制並支援per-VLAN ACL或per-Port ACL - 支援RADIUS/TACACS+ - 支援DHCP Relay功能 - 具備STP BPDU Port Protection 或STP Root Guard保護機制 - 具備Dynamic ARP 檢查機制 - 具備 Port Mirror 功能 - 支援MLD Snooping功能 - 具備Network Time Protocol (NTP)功能 - 提供HTTPS(SSL)、SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、RMON與Web UI管理功能 - 提供 Management Port - 具備SNMP v1/v2c/v3 - 具備DHCP snooping (+Option82) - 具備IP source guard - 具備L2網路迴圈(Loop)偵測功能，偵測到迴圈(Loop)時自動將網路埠關閉避免迴圈(Loop)擴散 - 支援電腦接在IP Phone環境下可由ForeScout 透過CLI變更ACL管控 - 設備噪音範圍最大值不得高於48dbA - 提供TFTP或SFTP傳檔功能 - 符合標準19吋機架式規格 - 為達設備管理之便利性，本案交換器設備需為同廠牌設備 - 網路交換器若為終身保固，須提供原廠保固並取得原廠授權及連帶終身保固證明；若非終身保固至少提供3年原廠保固 - 非陸資廠牌 |  |

| 項次 | 設備名稱／設備規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Access Switch 48 port | 可替代 |
|  | - 支援ForeScout透過CLI建立ACL或SNMP write進行block action、VLAN action管控 - 設備本身具備有48埠10/100/1000 Mbps Base-T 及2埠(含以上)SFP+ (1/10 Gbps) 界面 - 提供176Gbps的系統交換頻寬(含)以上，交換速度可達130.9Mpps(含)以上 - 支援IEEE 802.3af/802.3at標準；單埠最高支援30W功率輸出，最低單一交換器可提供740W輸出功率 - 支援IEEE 802.3az 節能乙太網路<Energy Efficient Ethernet (EEE)>標準 - 具備16,000之MAC Addresses - 具備4,094組 IEEE 802.1Q標準的VLANs，提供Port-based VLAN與802.1v Protocol-based VLAN - 具備Jumbo Frame 9,198 bytes - 具備IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discover Protocol)與LLDP-MED - 具備IPv4路由協定包括Static Route - 具備IPv6 Layer 3 靜態路由 - IPv4路由表支援1,024筆(含)以上，IPv6路由表支援1,024筆(含) 以上 - 具備IGMPv1,v2 and v3 功能 - 具備IEEE 802.1x 認證、Web-Based認證與MAC-Based認證 - 具備IPv4 ACL功能，提供Source/destination IP address/subnet 與source/destination TCP/UDP port number存取控制並支援per-VLAN ACL與per-Port ACL - 支援RADIUS/TACACS+ - 支援DHCP Relay功能 - 具備STP BPDU Port Protection 與STP Root Guard保護機制 - 具備Dynamic ARP Protection 保護機制 - 具備 Port Mirror 功能 - 支援MLD Snooping功能 - 具備Network Time Protocol (NTP)功能 - 提供HTTPS(SSL)、SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、RMON與Web UI管理功能 - 提供 Management Port - 具備SNMP v1/v2c/v3 - 具備DHCP snooping (+Option82) - 具備IP source guard - 具備L2網路迴圈(Loop)偵測功能，偵測到迴圈(Loop)時自動將網路埠關閉避免迴圈(Loop)擴散 - 支援電腦接在IP Phone環境下可由ForeScout 透過CLI變更ACL管控 - 設備噪音範圍最大值不得高於48.7db - 提供TFTP與SFTP傳檔功能 - 符合標準19吋機架式規格 - 為達設備管理之便利性，本案交換器設備需為同廠牌設備 - 網路交換器若為終身保固，須提供原廠保固並取得原廠授權及連帶終身保固證明；若非終身保固至少提供3年原廠保固 - 非陸資廠牌 |  |

廠商資格

為符合現場網路設備串接順利，投標廠商須提供通過原廠技術人員該設備認證合格證明，及技術人員勞保在職證明。

產品保固

- 廠商提供本案所使用之設備，不可為已公告三年內即將EOL設備產品， 未來EOL後至少能提供5年相同等級備品與服務。

- 廠商應於工程驗收時出具保固終身保證書，由業主核存；在保固期間如因設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

服務內容

- 服務期間:自驗收合格日起算參年。

- 廠商提供網路設備新品至所須地點安裝與設定，必要時須配合本院安排之時間（包含例假日）進行，安裝過程如須新增patch cord由本院提供, 廠商需依本院要求協助施工。

- 提供7*24小時免費維修服務及軟硬體保固及升級。廠商必要時須配合本院安排之時間（包含例假日）進行維護作業。

- 廠商應主動告知本院新版軟體更新（Announcement of new version）及其新增或改善之功能，並配合本院所安排之時程進行更新。

- 故障維修：提供全年無休現場支援。

現場支援：a.緊急狀況:4小時內現場支援。

b.一般狀況:與客戶約定時間現場支援。

- 諮詢服務：提供電話技術諮詢及遠程故障(Remote Diagnosis)檢測服務。每週七天，每天二十四小時，提供專線電話請求協助服務。

反應時間：a.緊急狀況:立即電話回應。

b.嚴重狀況:二小時內電話回應。

c.一般狀況:四小時內電話回應。

- 故障之程度如無法現場維修，必需攜回處理或維修超過八小時以上仍無法回復正常運作時，應於五日內提供同型正常設備替代使用，直至設備修復為止，並以原設備換回替代設備。

- 廠商無法於指定時間內到場維修二次以上時，本院可直接由代理商或原廠取得技術指導或維修服務，並將該廠商列入不良廠商名單中，不得參與本院今後的標案。

- 廠商未能依約履行保固及服務責任時，工研院得自行招商修復，所產生之費用及損失，由保固金扣抵，不足之數概由廠商負擔之。

- 廠商須提供教育訓練4小時，廠商人員自行負責差勤住宿等費用。

交貨與驗收

- 得標廠商應於請購案要求之日期前依本院指定地點完成設備交貨。

- 驗收時廠商需提供系統使用與維護手冊、保固證明書、原廠連帶保固證明等文件。