工研院採購需求規格表

一、品名：無人載具零組件列印、掃描及逆向建模整合系統建置

二、委託目的與用途：建立無人載具零組件由實體掃描、網格處理、逆向建模、可製造性修正至多材料3D列印驗證之完整作業流程，用於機構件數位化、外型重建、快速打樣、裝配驗證及製程參數建立。

三、詳細規格說明：

|  | 品名 | 規 格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 多工具頭 3D 列印模組 | 一、多工具頭 3D 列印模組 1 套 - 列印技術: FFF / FDM 熱熔擠出成型。 - 列印尺寸: 355 × 355 × 355 mm(含)以上。 - 設備尺寸: 680 × 700 × 880 mm(含)以內。 - 層 厚 度: 0.05–0.30 mm。 - 工具頭系統:可分別安裝至少五組不同顏色或不同性質的材料，在切換顏色或材料時直接交換工具頭。 - 線 材:使用開放式料徑 1.75 mm 線材系統。 - 噴嘴溫度:最高溫度可達 285°C 噴嘴。 - 熱床系統:採用模組化分區加熱平台，整個熱床由至少 15 個可獨立控制的加熱區域組成，並可依實際列印範圍控制所需的加熱區域。 - 熱床溫度:可達 115°C(含)以上。 - 使用可拆式彈簧鋼板列印平台，透過磁吸式固定。 - 搭配至少 3.5 吋 60K 彩色螢幕。 - 檔案傳輸:USB 、Wi-Fi - 可加裝原廠外罩。 - 工業超低濕級電子防潮儲存模組: - 容 量:125 公升(含)以上。 - 外箱尺寸:85×38×45cm(含)以上。 - 內箱尺寸:80×36×38cm(含)以上。 d.除濕原理:使用常溫常壓，物理吸附式除濕。 e.控濕範圍:1-20%RH 可調整。 f.配 件:高度可調塑鋼製平面層板至少 3 個。 - 提供系統安裝與教育訓練。 |
| 二 | 逆向建模作業系統 | 二、逆向建模作業系統 1 套 - 支援導入三維掃描格式包括 STL, OBJ 以及 3MF 等長距掃描器點雲。 - 可對掃描資料(網格/點雲) 進行減少網格數量處理，提升電腦運行效率。 - 2D 草圖擷取繪製功能，繪製功能包含手動、自動繪圖功能及各種約束條件，且可在繪圖時進行即時偏差分析，確保草圖與掃描資料相合。 - 完整的 CAD 建模命令如拉伸、旋轉、裁切、倒圓角/斜角、 陣列、掃掠、鏡向複製及布林運算等。 - 完整的曲面可直接在參考網格上繪製，並進行放樣、掃掠、管狀成形、曲面合併裁切等。 - 選取區域自動生成自由曲面建模功能也可進行即時偏差分析，確保曲面與掃描資料相合。 - "吸附至網格"技術的 3D 草圖功能。 - 一鍵全自動智慧鋪面，可對結果進行編輯。 - 所有建模步驟都會在歷程中被紀錄，並可隨時修改更新相關的特徵參數。 - 3D 模型可匯出標準的 STEP 與 IGES 檔案。 - 編修後的掃描資料可直接匯入 Autodesk Inventor 進行編輯。 - 繁體中文介面。(請參考截圖附件一) - 提供作業系統使用及教育訓練。 |
| 三 | 雷射手持 3D 掃描模組及處理系統 | 三、雷射手持 3D 掃描模組及處理系統 1 套 1.掃描精度：+/-0.02mm。 - 單幅最大掃描範圍:至少 500x500mm。 - 掃描景深：至少 350mm。 - 掃描速度：至少 3,500,000 點/秒。 - 光源：具有藍光雷射及紅外線。 - 掃描模式：具有五十條(含)以上雷射線多線雷射模式、單線模式、7 線平行光模式、紅外線無光使用 VCSEL 光源等。 - 雷射安全等級：Class II。 - 檔案輸出格式：至少 ASC 整組、ASC 單幅、STL、OBJ、PLY、 3MF 等。 - 傳輸方式：USB3.0。 - 安全認證：CE、FCC、ROHS、WEEE、KC、FDA、UKCA、IP50 - 具有開啟框架點拼接檔案及框架點掃描功能。 - 提供掃描系統的使用方式教學及訓練。 - 透過掃描自動揮發噴粉顯像劑及掃描標誌點提升掃描正確性。 |
| 四 | 3D 建模及處理作業系統 | 四、3D 建模及處理作業系統 1 套 - 整合 CAD、CAE、CAM 於同一製造作業平台。 - CAD 功能：支援 2D、3D、曲面、參數化、自由造型、板金和直接建模方式進行設計建模。 - CAM 功能：生產高品質的 2.5 軸-5 軸的 CNC 機加工零件、3D列印或粉末燒結金屬 3D 列印。 - 無縫 3D 模擬：可測試模擬設計、確保能夠承受真實的環境條件。 - 具有參數化建模功能。 - 可整合導入各式 3D 圖檔（.ipt, .prt 等）。 - 整合設計、驗證、製造工具，內含分析模擬、裝配模型、2D工程圖紙以及渲染等功能。 - 完整的 PCB 設計工具：獲得功能齊全的原理圖、電子設計和機械 CAD 的所有優勢。 - 使用整合的雲端平台，團隊可多人協作，一起並管理產品數據。 - 保固期間內提供線上技術支援 - 提供作業系統安裝與教育訓練。 |