主要技術規格

| 項目 | 規格要求 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 運算平台 | 影像串流需相容 MediaTek Genio 520／720 | 平台連線展示 |
| EO影像輸出 | 錄影至少3840x2160@30fps、串流1920×1080 @ 30 fps， | 即時畫面確認 |
| IR影像輸出 | 錄影至少 640×512 @ 25 fps、串流 640×512 @ 25 fps | 即時畫面確認 |
| 控制介面 | - 提供Ethernet 控制介面 - 提供控制雲台具備speed mode 速度控制/ angle mode角度控制。 - 可切換雙軸/三軸自穩鎖定模式。 - 可切換EO變焦/IR變焦以及介接提供當前雲台姿態。 - 提供設定影像拍照、錄影、串流解析度。 | 功能展示 |
| 連續運作 | EO＋IR雙路串流及控制功能連續運作 ≥ 30分鐘，無異常中斷 | 連續測試 |
| 客製樣機 | 交付 2 套；客製酬載重量 ≤ 600 g | 秤重 |

工作範圍與驗收

1. 以S402為基礎完成EO／IR光電模組、影像輸出、機構及電子介面客製化，保留原有光電酬載基本功能。

2. 提供Genio 520／720所需之影像串流、控制通訊提供介接。

3. 驗收以2套樣機、雙路影像輸出、雲台／變焦控制、30分鐘連續運作及介面文件為主。